САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра Вычислительной техники

отчет

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Клавиатура IBM PC. Использование прерываний.

| Студенты гр. 3376 |  | Михайлов Н.Ф. и Прошунина С.А. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Ильин С.Е. |

Санкт-Петербург

2024

Теоретические данные.

Общие положения о подсистеме ввода информации с клавиатуры

Большинство программ выполняют ввод с клавиатуры, который может быть организован тремя способами: через MS-DOS, BIOS или с физическим доступом к аппаратуре.

Ввод через MS-DOS позволяет использовать драйверы, отслеживать Ctrl-C (Ctrl-Break) и обрабатывать ошибки. BIOS обеспечивает отслеживание всех клавиш и управление клавиатурой через функцию bioskey(). Прямой доступ к буферу клавиатуры значительно повышает производительность и позволяет имитировать нажатия клавиш, как это делается в демонстрационных программах и в резидентной Help-системе THELP.COM из Turbo C.

Аппаратные средства ввода

Клавиатура ПК оснащена встроенным микропроцессором, который при каждом нажатии и отпускании клавиши определяет её номер (скэн-код) и отправляет его в порт 60h программируемого периферийного интерфейса (ППИ). Скэн-код: бит 8 = 0 при нажатии, бит 8 = 1 при отпускании. Если клавиша удерживается, микропроцессор генерирует скэн-код с заданной частотой, параметры которой можно настраивать через BIOS. Когда скэн-код принят ППИ, генерируется прерывание 9, обработчик которого (BIOS ISR) анализирует и преобразует скэн-код по определённым правилам.

Анализ и преобразование скэн-кодов

Действия BIOS ISR при нажатии и отпускании клавиш различны. Клавиши делятся на:

- Шифт-клавиши (Shift, Alt, Ctrl) — их состояние отслеживается BIOS, инвертируя биты в памяти для каждого нажатия/отпускания.

- Триггерные клавиши (NumLock, ScrollLock, CapsLock) — каждый из двух бит в памяти отслеживает состояние "Вкл/Выкл" и текущее состояние.

- Клавиши с буферизацией кода — при нажатии клавиш с ASCII-символами учитывается состояние CapsLock и Shift, добавляется управляющий код, если нажаты Backspace, Enter, Tab, Esc или комбинации с Ctrl.

- Специальные клавиши (PrnScr, Alt-Ctrl-Del, Ctrl-C).

Некоторые комбинации клавиш вызывают особые действия BIOS ISR, например, Alt-Ctrl-Del передает управление загрузчику.

Буфер клавиатуры

Буфер BIOS для кодов клавиш занимает 32 байта памяти (адреса 40:1Eh – 40:3Eh). Его основное назначение – хранение кода нажатых клавиш для последующей обработки.

Основные компоненты:

- Указатель "головы" (head pointer, адрес 40:1Ah) — показывает, откуда будет считан код клавиши при запросе ОС или BIOS.

- Указатель "хвоста" (tail pointer, адрес 40:1Ch) — указывает на первую свободную ячейку буфера для записи кода клавиши.

Принцип работы:

- Запись кода: ISR прерывания 9 записывает двухбайтовый код клавиши по адресу, заданному указателем «хвоста», после чего увеличивает его на 2. Если указатель достигает конца буфера (40:3Eh), он перемещается на начало (40:1Eh), формируя кольцевую очередь.

- Переполнение буфера: Когда указатель «хвоста» догоняет «голову», новое нажатие клавиши игнорируется, и динамик издает сигнал.

- Чтение кода:

  - С разрушением информации (прерывание 16h, функция АН = 0): ISR прерывания 16h считывает код по адресу «головы», увеличивает указатель и выходит из цикла ожидания.

  - Без разрушения информации (прерывание 16h, функция АН = 1): указатель «головы» не изменяется. Если буфер пуст, устанавливается флаг переноса (CF = 1).

Схема взаимодействия «производитель-потребитель»:

Буфер работает асинхронно:

- Производитель: ISR прерывания 9 записывает данные, анализируя переполнение.

- Потребитель: программа, выполняющая ввод с клавиатуры через прерывание 16h, считывает данные и, при пустом буфере, ожидает поступления новых кодов.

Ввод информации с клавиатуры в MS-DOS

Основные функции прерывания 21h для работы с клавиатурой

- AH=01h: Ввод символа с клавиатуры с «эхо» на экран. ASCII-код возвращается в AL.

- AH=06h: Ввод-вывод без ожидания. Возвращает ASCII-код символа или устанавливает флаг нуля, если буфер пуст.

- AH=07h: Ввод с ожиданием без «эха» на экран. Нажатие Backspace только сдвигает курсор, не стирая символы.

- AH=08h: Ввод с ожиданием без «эха», с проверкой комбинации Ctrl-Break.

- AH=0Bh: Проверка состояния буфера. Если буфер пуст — возвращает 0, иначе FFh.

- AH=0Ch: Ввод с очисткой буфера, выбирает функцию в зависимости от значения в AL.

Функции C++

- int getch(): Ввод символа с клавиатуры без «эха».

- int getche(): Ввод символа с «эхо».

- char *getpass(char *prompt): Ввод пароля с отображением строки prompt.

- int kbhit(): Проверка на наличие символов в буфере, предотвращение зацикливания.

Ввод информации с клавиатуры через BIOS

Прерывание 16h BIOS

- AH=00h: Чтение двухбайтового кода с ожиданием.

- AH=01h: Чтение без ожидания, флаг нуля указывает на пустоту буфера.

- AH=02h: Определение состояния клавиш Shift и триггеров.

Функции для 101/102 клавиш

- AH=10h - 12h: Для работы с расширенной клавиатурой (аналог функций 00 - 02h).

Задание на лабораторную работу.

Задание 1

Написать программу, для управления перемещением символа («$») в пределах заданного на экране окна, с координатами: X1 = 25, Y1 = 10, X2 = 55, Y2 = 20. Управление реализовать с использованием клавиш F7 (движение влево) F8 (движение вправо). Для ввода использовать стандартные функции C++: getch, getche, kbhit, bioskey.

Задание 2

Модифицировать программу 1, заменив стандартные функции библиотеки C++ на собственные. Для написания функций использовать прерывание INT 21.

Алгоритм программы

Задание 1:

- Инициализация окна для отображения символа на экране с заданными координатами: window(25, 10, 55, 20). Устанавливается фон зеленого цвета и происходит очистка экрана.

- Задаем начальные координаты символа "$" (x = 15, y = 6). Выводим символ на экран, используя gotoxy(x, y) и cprintf("$").

- Цикл while для обработки ввода, который продолжает выполнение, пока не будет нажата клавиша ESC (код 27), которая завершит программу.

- Обработка ввода с клавиатуры:

- При наличии нажатия клавиши вызывается kbhit() для проверки.

- Захват кода нажатой клавиши производится функцией getch(). Если код клавиши равен 0, то клавиша является функциональной, и для получения полного кода клавиши getch() вызывается повторно.

- Перемещение символа:

- Очищение текущей позиции символа, чтобы избежать наложения, с помощью gotoxy(x, y), cprintf(" ").

- Управление перемещением символа $ выполняется при нажатии функциональных клавиш F7 и F8:

  - F7 (код 65) — Перемещение символа влево:

    - Уменьшает значение x на 1.

    - Если x выходит за пределы левого края окна, устанавливается значение x = 31, чтобы символ появился с противоположного края.

  - F8 (код 66) — Перемещение символа вправо:

    - Увеличивает значение x на 1.

    - Если x выходит за пределы правого края окна, устанавливается значение x = 1, чтобы символ появился с противоположного края.

- Отображение символа $ на новой позиции с помощью gotoxy(x, y); cprintf("$").

- Завершение программы, при нажатии клавиши ESC пользователем.

Задание 2:

Алгоритм для функции custom_kbhit():

- Создать структуру union REGS для работы с регистрами.

- Установить значение AH = 11 для проверки состояния буфера клавиатуры через прерывание INT 21h.

- Вызвать прерывание INT 21h, передавая ссылку на структуру.

- Вернуть значение регистра AL, который показывает состояние буфера клавиатуры:

  - Если AL != 0, клавиша была нажата.

  - Если AL == 0, буфер пуст.

Алгоритм для функции custom_getch():

- Создать структуру union REGS для работы с регистрами.

- Установить значение AH = 7 для чтения символа с клавиатуры без отображения (эхо) на экран через INT 21h.

- Вызвать прерывание INT 21h, передавая ссылка на структуру.

- Вернуть значение регистра AL, в котором хранится ASCII-код нажатой клавиши.

Алгоритм для main():

- Инициализация окна для отображения символа на экране с заданными координатами: window(25, 10, 55, 20). Устанавливается фон белого цвета, цвет символа зелёным и происходит очистка экрана.

- Задаем начальные координаты символа "$" (x = 15, y = 6). Выводим символ на экран, используя gotoxy(x, y) и cprintf("$").

- Цикл while для обработки ввода, который продолжает выполнение, пока не будет нажата клавиша ESC (код 27), которая завершит программу.

- Обработка ввода с клавиатуры:

- При наличии нажатия клавиши вызывается custom_kbhit() для проверки.

- Захват кода нажатой клавиши производится функцией custom_getch(). Если код клавиши равен 0, то клавиша является функциональной, и для получения полного кода клавиши custom_getch() вызывается повторно.

- Перемещение символа:

- Очищение текущей позиции символа, чтобы избежать наложения, с помощью gotoxy(x, y), cprintf(" ").

- Управление перемещением символа $ выполняется при нажатии функциональных клавиш F7 и F8:

  - F7 (код 65) — Перемещение символа влево:

    - Уменьшает значение x на 1.

    - Если x выходит за пределы левого края окна, устанавливается значение x = 31, чтобы символ появился с противоположного края.

  - F8 (код 66) — Перемещение символа вправо:

    - Увеличивает значение x на 1.

    - Если x выходит за пределы правого края окна, устанавливается значение x = 1, чтобы символ появился с противоположного края.

- Отображение символа $ на новой позиции с помощью gotoxy(x, y); cprintf("$").

- Завершение программы, при нажатии клавиши ESC пользователем.

Текст программы

Задание 1

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define F7 65

#define F8 66

#define ESC 27

void main() {

int x = 15, y = 6, direction = 0;

window(25, 10, 55, 20);

textbackground(GREEN);

clrscr();

gotoxy(x, y);

cprintf("$");

while (direction != ESC) {

if (kbhit()) {

direction = getch();

if (direction == 0) {

direction = getch();

}

gotoxy(x, y);

cprintf(" ");

if (direction == F7) {

x -= 1;

if (x < 1) x = 31;

}

if (direction == F8) {

x += 1;

if (x > 31) x = 1;

}

gotoxy(x, y);

cprintf("$");

}

}

}

Задание 2

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#define F7 65

#define F8 66

#define ESC 27

int custom_kbhit() {

union REGS r;

r.h.ah = 11;

int86(0x21, &r, &r);

return r.h.al;

}

int custom_getch() {

union REGS r;

r.h.ah = 7;

int86(0x21, &r, &r);

return r.h.al;

}

void main() {

window(25, 10, 55, 20);

textbackground(WHITE);

textcolor(GREEN)

clrscr();

int direction = 0, x = 15, y = 6;

gotoxy(x, y);

cprintf("$");

while (direction != ESC) {

if (custom_kbhit()) {

direction = custom_getch();

if (direction == 0) {

direction = custom_getch();

}

gotoxy(x, y);

cprintf(" ");

if (direction == F7) {

x--;

if (x < 1) x = 31;

}

if (direction == F8) {

x++;

if (x > 31) x = 1;

}

gotoxy(x, y);

cprintf("$");

}

}

}

Примеры запуска и работы программы

После запуска программы, на экране зеленое окно с символом "$", при нажатии кнопок F7 и F8 происходит передвижение символа влево и вправо соответственно. На рисунке 1 показана работа программы с использованием стандартных функции C++, а на рисунке 2 – работа программы, в которой стандартные функции библиотеки C++ изменены на собственные.

Для пользователя эти программы не имеют различий в управлении и выполняются одинаково.

Рисунок 1 – Пример запуска программы 1.

Рисунок 2 – Пример запуска программы 2.

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были изучены возможности работы с клавиатурой, а также познакомились со стандартными средствами библиотеки C++ и средствами системы прерываний DOS и BIOS, обслуживающими клавиатуру.

Была успешно написана программа, реализующая перемещение символа «$» по экрану с использованием клавиш управления F7 (влево) и F8 (вправо), в пределах окна с координатами X1 = 25, Y1 = 10, X2 = 55, Y2 = 20. В первой части задания управление было реализовано с использованием стандартных функций библиотеки C++: getch, kbhit.

Во второй части задания программа была модифицирована, и стандартные функции ввода заменены на собственные, использующие прерывание INT 21h.

После выполнения лабораторной работы были освоены:

- инициализация и использование окна для отображения символов в текстовом режиме;

- обработка клавиатурного ввода с использованием стандартных функций getch() и kbhit(), реализация их альтернативных функций на уровне прерываний;

- использование прерывания INT 21h для обработки ввода с клавиатуры, включая управление флагами и буфером ввода;